Протокол об итогах закупа способом из одного источника

«Приобретение медицинских изделий»

для КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный

«Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО

| г. Усть-Каменогорск КГП на ПХВ ВКО М «ЦОиХ» УЗ ВКО Ул. Серикбаева, 1 | 12-30 час. 17.11.2021г. |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование товара | Техническая спецификация (краткое описание товара) | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 3-0 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 2 ( 3-0), длина нити 75-80 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штук | 56 | 1 930,00 | 108 080,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 108 080,00 |

1. Сумма, выделенная для закупа: 108 080,00 (сто восемь тысяч восемьдесят тенге 00 тиын) тенге.

2. Обоснование применения данного способа:

- На основании пп.4 п.105 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375, имеется потребность в дополнительном объеме лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в том же финансовом году;

3. Поставщик: ТОО «КФК Медсервис плюс» квалификационным требованиям соответствуют.

4. Наименование и место нахождения поставщиков: ТОО «КФК Медсервис плюс», г.Усть-Каменогорск, ул. Грузинская, 7/1.

| № п/п | Наименование товара | Техническая спецификация (краткое описание товара) | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 3-0 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 2 ( 3-0), длина нити 75-80 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штук | 56 | 1 930,00 | 108 080,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 108 080,00 |

РЕШЕНО:

- Закупить медицинские изделия у ТОО «КФК Медсервис плюс» по лоту № 1 из одного источника, путем дополнительного соглашения № 1 от 17 ноября 2021 года к Договору № 120 от 13 сентября 2021 года.

| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  |  | Корженко О.О. |