Объявление № 76 от 28/08/2023г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» Управления здравоохранения ВКО, расположенное по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, объявляет о проведении закупа способом тендера «Приобретение медицинских изделий» по следующим лотам:

| № лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цистонефрофиброскоп | Угол поля зрения 120°. Направление обзора 0°. Глубина резкости 3 – 50 мм. Наружный диаметр дистального конца 11,7 Фр. (4,6 мм). Наружный диаметр вводимой части 16,5 Фр. (5,5 мм). Рабочая длина 380 мм. Диаметр внутреннего канала 7,2 Фр. (2,4 мм). Минимальное расстояние видимости 5 мм. Диапазон угла отклонения 210° вверх, 120° вниз. Общая длина 700 мм. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 6 747 971,00 | 6 747 971,00 |
| 2 | Контейнер для инструментов, контейнер стерилизационный размеры: 531 x 79 x 255 мм | Контейнер для инструментов,для гибких эндоскопов, наружные размеры: 531 x 79 x 255 мм. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 1 066 613,00 | 1 066 613,00 |
| 3 | Течеискатель | Течеискатель, механический, для проверки гибких эндоскопов на герметичность. Конструкция состоит из резиновой груши для ручного накачивания воздуха, манометра с градуированной шкалой, соединительного коннектора. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 227 749,00 | 227 749,00 |
| 4 | Клапан аспирации | Клапан аспирации совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 110 791,00 | 110 791,00 |
| 5 | Захватывающие щипцы, гибкие, 5 Фр. x 640 мм, в варианте: зубчатые для удаления камней, с возвратной пружиной | Захватывающие щипцы, гибкие, 5 Фр. x 640 мм, в варианте: зубчатые для удаления камней, с возвратной пружиной. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 449 653,00 | 449 653,00 |
| 6 | Захватывающие щипцы, гибкие, 5 Фр. x 640 мм, в варианте: крысиный зуб для удаления камней, с возвратной пружиной | Захватывающие щипцы, 5 Фр. x 640 мм, открывающиеся с обеих сторон, типа «крысиный зуб»для удаления камней, с возвратной пружиной. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 669 170,00 | 669 170,00 |
| 7 | Биопсийные щипцы гибкие, 5 Фр. x 640 мм, для биопсии, с возвратной пружиной | Биопсийные щипцы, 5 Фр. x 640 мм, открывающиеся с обеих сторон, гибкие, для биопсии, с возвратной пружиной. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 393 523,00 | 393 523,00 |
| 8 | Источник света | Галогеновая лампа с отражателем, 15В, 150 Вт Срок службы лампы 50 часов (при номинальном напряжении) Регулировка уровня света Ручная плавная Цветовая температура Эквивалентна 3250°K Подача воздуха Насос Электромагнитный. Развиваемое давление 0.3-0.6 кг/кв.см (при нулевом потоке); 0.18 кг/кв.см или ниже (при потоке 2000 мл в мин) Подача воды: Метод Нагнетание воздуха в водный контейнер. Тип и степень защиты от поражения электрическим током Класс I, тип BF Электропитание Напряжение 220-240 В ± 10% Частота электротока 50/60 Гц Потребляемый ток 1 А (при 220-240 В) Размеры и вес Размеры 186 мм (ширина) х 151 мм(высота) х 270 мм (глубина) Вес 6 кг. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 1 215 146,00 | 1 215 146,00 |
| 9 | Световодный кабель 2,8ммх3м | Световодный кабель для подключения к источнику света медицинских систем. -Диаметр 2,8 мм. -Длина: 3 м. Tип: CF. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 455 877,00 | 455 877,00 |
| 10 | Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения: биполярная 330мм | Рабочая часть для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Биполярный.Длина рабочей части : 330 мм.Диаметр браншей 5.0 мм. Форма браншей - щипцы окончатые. Длина браншей 17 мм. Атравматические зубчики по краям обеих браншей. Обе бранши подвижные (двухходовые). Механизм открытия браншей CAM, оптимальный для передачи усилия при закрытии браншей. Электроизоляционная вставка между браншами из невоспламеняемого материала (фторопласт).Изоляция штока рабочей части из пластика повышенной прочности и износостойкости, материал PEEK. Материал конструкции рабочей части Нерж. сталь. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 3 | 555 284,00 | 1 665 852,00 |
| 11 | Тубус изолированный биполярный 5х330мм | Тубус для инструмента лапароскопического.Биполярный. Длина рабочей части: 330 мм.Диаметр рабочей части 5 мм.Втулка для вращения тубуса пальцем.Количество лепестков для вращения на втулке: 5. Кнопка для фиксации соединения рабочей части и рукоятки.Цветовая кодировка биполярного инструмента. Материал конструкции тубуса Нерж. сталь. Материал изоляции тубуса PEEK . Многоразовый инструмент.Автоклавируемый. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 6 | 315 315,00 | 1 891 890,00 |
| 12 | Рукоятка в варианте исполнения: биполярная | Ручка для инструмента, биполярная.Ручка для инструмента торакоскопического/лапароскопического.Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки.Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади.Биполярное соединение, расположенное на верхней части рукоятки.Коаксиальное расположение контактов биполярного соединения.Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом.Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (M) и более).Материал конструкции ручки PEEK.Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 6 | 230 471,00 | 1 382 826,00 |
| 13 | Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения: биполярная 330мм | Рабочая часть для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Биполярный. Длина рабочей части: 330 мм.Диаметр браншей 5.0 мм. Форма браншей - щипцы прямые с просветом. Длина браншей 14 мм.Атравматические зубчики по переднему краяю обеих браншей.Обе бранши подвижные (двухходовые). Механизм открытия браншей CAM, оптимальный для передачи усилия при закрытии браншей.Электроизоляционная вставка между браншами из невоспламеняемого материала (фторопласт).Изоляция штока рабочей части из пластика повышенной прочности и износостойкости, материал PEEK.Материал конструкции рабочей части Нерж. сталь.Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 3 | 555 284,00 | 1 665 852,00 |
| 14 | Рукоятка в варианте исполнения: монополярная | Ручка для инструмента, монополярная.Ручка для инструмента торакоскопического/лапароскопичесого.Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки.Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади.Монополярное соединение, расположенное на верхней части рукоятки.Диаметр монополярного соединения 4мм.Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом.Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (M) и более).Материал конструкции ручки: PEEK.Многоразовый инструмент.Автоклавируемый. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 3 | 162 090,00 | 486 270,00 |
| 15 | Рукоятка, комплект, с рычажным управлением функцией аспирации, аспирационным каналом 8мм, для использования с шиберными насосами, управляемыми давлением | Рукоятка, с управлением функцией аспирации/ирригации. Для трубок диаметром 3мм; 5мм; 10мм. Резьбовое соединение с трубками аспирации/ирригации. Соединение типа "елочка" для подключения к шлангам аспирации/ирригации. Разборный механизм переключения аспирация/ирригация для чистки и обслуживания. Переключение режимов аспирация/ирригация производится путем перемещения большим пальцем руки рычажка на верхней торцевой части рукоятки вниз/вверх. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 254 531,00 | 254 531,00 |
| 16 | Аспирационная/промывочная трубка в вариантах исполнения: 5х330мм | Аспирационная/промывочная трубка. Диаметр 5мм. Длина не менее 330 мм.Боковые отверстия на дистальном конце. Резьбовое соединение с рукояткой управления аспирацией/ирригацией. Материал-нерж.сталь.Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 47 487,00 | 47 487,00 |
| 17 | Передвижная напольная стойка с режимом «хэндс-фри» для системы визуализации вен AccuVein AV50 | Мобильная стойка на гладких колесах со стопорным механизмом. Наличие шарового рычага. C помощью шарового рычага позволяет точно расположить систему , чтобы сохранить визуализацию выбранной вены, с регулировкой в трех плоскостях и под разным углом. Совместно с креплением интегрировано зарядное устройство для системы визуализации вен. Наличие на основной стоке глубокого лотка для принадлежностей. Наличие двух подвижных соединения для регулировки по высоте, и два для регулировки в горизонтальной плоскости. Габариты стойки 46х46х110 см. Вылет регулировки штатива по высоте 35 см. Радиус перемещения рычагов по горизонтали от 10 до 110 см. Размеры лотка не менее 12х20х30 см | штука | 3 | 810 000,00 | 2 430 000,00 |
| 18 | НОЖНИЦЫ СТАНДАРТНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ,14,5 СМ | Ножницы стандартные хирургические. Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина не менее 14.5 см и не более 14,7 мсм Рабочие части остро/тупоконечные прямые.Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода, нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии.Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован | штука | 20 | 20 000,00 | 400 000,00 |
| 19 | НОЖНИЦЫ ДЕЛИКАТНЫЕ , ИЗОГНУТЫЕ, 18 СМ | Ножницы диссекционные Тип по METZENBAUM TUC Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина 18 см Рабочие части тупоконечные изогнутые. Золотые кольца для легкой идентификации. Наличие карбидовольфрамовых вкраплений на рабочих частях. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода, нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован | штука | 20 | 80 000,00 | 1 600 000,00 |
| 20 | НОЖНИЦЫ СТАНДАРТНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ , ПРЯМЫЕ , 14,5 СМ | Ножницы стандартные хирургические тип TUC Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина не менее 14.5 см не более 14,7 мсм Рабочие части остро/тупоконечные прямые. Наличие карбидовольфрамовых вкраплений на рабочих частях. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR- Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован | штука | 20 | 70 000,00 | 1 400 000,00 |
| 21 | НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ 23СМ | Ножницы диссекционные/лигатурные Тип по METZENBAUM TUC Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина 23 см Рабочие части тупоконечные изогнутые. Ножницы имеют форму бритвы. Наличие карбидовольфрамовых вкраплений на рабочих частях. Лезвие в сочетании с одним лезвием с микрозазубринами. Черные/золотые кольца для легкой идентификации Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула,производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR- Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован | штука | 20 | 152 000,00 | 3 040 000,00 |
| 22 | НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ 18СМ | Ножницы диссекционные/лигатурные Тип по METZENBAUM TUC Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина 18 см Рабочие части тупоконечные изогнутые. Ножницы имеют форму бритвы. Наличие карбидовольфрамовых вкраплений на рабочих частях. Лезвие в сочетании с одним лезвием с микрозазубринами. Черные/золотые кольца для легкой идентификации Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR- Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. | штука | 20 | 36 000,00 | 720 000,00 |
| 23 | ПИНЦЕТ, 16 CM | Пинцет пластинчатый биполярный, 16 см, профиль пинцета прямой, тип наконечника острый, рабочая часть 1.0 мм / 2.0 мм, профиль пинцета прямой | штука | 6 | 328 440,00 | 1 970 640,00 |
| 24 | ПИНЦЕТ, 22,0 CM | Пинцет пластинчатый биполярный, 22 см, профиль пинцета прямой, тип наконечника острый, рабочая часть 1.0 мм / 2.0 мм, профиль пинцета прямой | штука | 15 | 328 440,00 | 4 926 600,00 |
| 25 | Кабель подключения (кабель соединительный) | Кабель для использования с двухсекционными нейтральными электродами пациента. Штекер для подключения к генератору. Длина 3м. Совместимый с электрохирургическим блоком ESG-400 | штука | 5 | 128 730,00 | 643 650,00 |
| 26 | Пластина пассивного электрода (одноразовые) | Нейтральный электрод пациента, двухсекционный, на самоклеящейся основе. Нейтральный электрод для взрослых с массой тела >15кг. 100шт в упаковке. Совместимый с электрохирургическим блоком ESG-400 | упаковка | 5 | 150 693,00 | 753 465,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 36 615 556,00 |

Выделенная сумма для закупа 36 615 556,00 (тридцать шесть миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть тенге 00 тиын) тенге.

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты (указанная в Договоре), факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика). Место поставки: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО, аптека.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, предоставившие тендерную заявку в соответствии с пп. 49 - 52 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

Пакет тендерной документации можно скачать с сайта http://onko-vko.kz/.

Начало предоставления тендерных заявок с 16.00 часов «28» августа 2023г.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 16.00 часов «18» сентября 2023г.

Тендерные заявки принимаются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, финансовый отдел (отдел государственных закупок и ЮС).

Тендерные заявки будут вскрываться в 16.30 часов «18» сентября 2023г. по следующему адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, конференц-зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232) 70 00 62

Возможность и порядок отзыва тендерной заявки определяется п.56 Правил №110. Срок

действия тендерной заявки определяется с момента вскрытия тендерной заявки Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу в соответствии с Правилами, а при признании Потенциального поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного обеспечения по заключенному договору.

Порядок разъяснений положений тендерной документации, процедура (порядок) рассмотрения тендерных заявок, условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям поддержки, условия внесения, форма, объем и способ гарантийного обеспечения договора, определяются Правилами №110 и положениями тендерной документации.