Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Станция для заливки парафиновых блоков |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Станция для заливки парафиновых блоков |  | Требуется модульный центр парафиновой заливки с инновационным дизайном, а также простым в эксплуатации. Должен иметь возможности настройки инструмента, которые обеспечивают простую и гибкую адаптацию к методам работы в патоморфологической лаборатории. Должен представлять собой прибор для заливки инфильтруемых в парафине образцов тканей в парафиновые блоки. Должен состоять из трех приборов или консолей, которые обеспечивают простоту и удобство выполнения процедуры заливки тканей: Диспенсерная консоль; Криоконсоль; Термоконсоль. Должен иметь четкую и логически правильно расположенную панель управления, которая позволяет легко программировать время работы и температуру. Температуры для консолей также определяются с помощью этой панели управления. Автоматический таймер позволяет экономить энергию путем автоматического включения и выключения посредством автоматического расчета времени индивидуального предварительного нагрева. Пользователь только программирует желаемое время работы, все остальное делается самим инструментом. Техническая характеристика: Диспенсерная консоль. Регулируемый диапазон температур (увеличение температуры на 1 градус Цельсия) Парафиновый резервуар не менее - 40-70 ºC. Зоны с подогревом / пинцет не менее - 40-70 ºC. Электрический пинцет не менее- 60-75 ° C. Вместимость- 5 л. Температура холодного места 5 ºC. Аксессуары: Переключатель. Пинцеты с электрическим нагревом, наконечники 1, 2 и 4 мм. Размеры: Консоль не более 345 х 641 х 405 мм. Отапливаемая площадь не менее 340 х 253 мм. Термальная консоль. Регулируемый температурный диапазон, через дозирующую консоль (повышение температуры на 1 градус Цельсия) Хранение кассет не менее - 40-70 ºC. Хранение формы не менее - 40-70 ºC. Размеры: Консоль не более 340 х 623 х 395 мм. Хранение кассет не менее 269 х 510 х 88 мм. Хранение формы не менее 275 х 170 х 180 мм. Криоконсоль. Регулируемый диапазон температур (увеличение температуры на 1 градус Цельсия): не менее 0-12 ºC. Размеры: Консоль не более 335 х 623 х 395 мм. Холодная плита не менее 375 х 307 мм. Требуемая комплектация: 1. Диспенсерная консоль 2. Криоконсоль 3. Термоконсоль 4. Парафин для заливки 10 кг 5. Кассеты гистологические 1 упаковка (500 штук) |  |  | 1шт. |
|  |  | 2 | Инструкция по эксплуатации |  | На государственном, русском и английском языках |  |  | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Парафин для заливки гистологических образцов парафин-инфильтрованных тканей-MYR-WAX 1, 54-57ºC- 1 кг |  |  |  |  | 1 упак |
|  |  | 2 | Формы заливочные, 7X7X6 мм, 12 штук |  |  |  |  | 1 упак |
|  |  | 3 | Формы заливочные, 15X15X6 мм, 12 штук |  |  |  |  | 1 упак |
|  |  | 4 | Формы заливочные, 24X24X6 мм, 12 штук; |  |  |  |  | 1 упак |
|  |  | 5 | Формы заливочные, 30X24X6 мм, 12 штук |  |  |  |  | 1 упак |
|  |  | 6 | Формы заливочные, 37X24X6 мм, 12 штук |  |  |  |  | 1 упак |
|  |  | 7 | Формы заливочные, 37X24X11 мм, 10 штук |  |  |  |  | 1 упак |
|  |  | 8 | Заливочная кассеты белого цвета без крышки с крупными круглыми отверстиями, 500шт/уп |  |  |  |  | 1 упак |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрические характеристики: напряжение / частота 220 В / 50-60 Гц |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: По месту нахождения Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Калибровка МТ | Не требует калибровки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Информация о сервисных центрах | Город |  | ФИО инженера |  | Тел. круглосуточного дозвона | e-mail инженера |  |
| 10 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Другие требования и условия |  |  |  |  |  |  |  |