Техническая спецификация

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Ларингоскоп |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Рукоять к ларингоскопу, средняя | Рукоятка, стандартный свет Напряжение: не более 2,5 В Диаметр рукояти: Ø 28 мм заряжаема в сочетании с батарейки (Baby C) | 1 шт. |
|  |  |  | Клинок ларингоскопа изогнутый | Традиционный изогнутый клинок ларингоскопа с прямым вакуумным освещением. Изготовлен из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение светового луча. Характеристики: Лампа: не более 2,5 В Освещение ларингоскопа: вакуумное Общая длина клинка: не более 112 мм Освещенность - >1500 или >2000 люкс Высота клинка: не более 20 мм | 1 шт. |
|  |  |  | Клинок ларингоскопа изогнутый | Традиционный изогнутый клинок ларингоскопа с прямым вакуумным освещением. Изготовлен из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение светового луча. Характеристики: Лампа: не более 2,5 В Освещение ларингоскопа: вакуумное Общая длина клинка: не более 130 мм Освещенность - >1500 или >2000 люкс Высота клинка: не более 23 мм | 1 шт |
|  |  |  | Клинок ларингоскопа изогнутый | Традиционный изогнутый клинок ларингоскопа с прямым вакуумным освещением. Изготовлен из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение светового луча. Лампа: не более 2,5 В Освещение ларингоскопа: вакуумное Общая длина клинка: не более 155 мм Освещенность - >1500 или >2000 люкс Высота клинка: не более 25 мм | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  |  | Батарейка C (LR14) алкалиновая | Тип аккумулятора: Алкалиновое Емкость аккумулятора: не менее1400 мА/ч Тип: Батарейка Напряжение: не более 1.5 В Размер: LR14 / С. Высота: не более 50 мм. Диаметр: не менее 26 мм. Количество батареек в упаковке: не менее 2 шт. | 1 упак. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. |  |  |  |